ak_eth.c驱动说明：

兼容了4线和两线PHY,包括（yt8512/yt8510/8201）

在不修改驱动的情况下自动和强制速率协商：

1.开启全自动协商，正常安装ko即可：

Insmod ak_eth.ko

2.关闭yt8510 LAR-100M协商（强制10M宽带）

Insmod ak_eth.ko yt8510_rate_model=0x01

注意：yt8510_rate_model必须为0x01,否则可能会自动协商100MLAR